2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛（TI 杯）

H 题《车载平衡滚球运动控制系统》　作品测试记录与评分表

（共 13 个测试项目，测试合计 100 分；设计报告 20 分；总分 120 分）

一、参赛队信息

| 赛 区 |  | 参赛队号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 校 |  | 组 别 | □ 本科组 □ 高职高专组 |
| 测试时间 | 年 月 日 时 分 | 测试地点 |  |
| 测试专家签字 |  | 参赛队员签字 |  |

二、测试场地与器材

1. 场地：白色广告布喷绘，环形线路为黑线，线宽 1.8±0.2cm；设 A、B、C、D 四点，AB、CD 段长 1.5m，BC、DA 段为半径 0.5m 的半圆弧。场地允许参赛队自带，须经测试专家确认尺寸。

2. 停车点 A：设有长 5cm、线宽 1.8±0.2cm、与环路垂直的居中黑色启停线；沿中心轴线绘有宽 0.1cm、长 30cm 的停车基准虚线，用于判断停车位置。

3. 摆杆：长 25cm 的 4 分 PPR 水管（外径 2cm×壁厚 0.34cm）改造，凹槽内放直径约 1cm 的钢球；凹槽剖面边沿贴有刻度间距 0.1cm 的刻度线（不允许贴在凹槽内）。

4. 测量器材：钢直尺/游标卡尺（分辨率 ≤0.1cm，用于停车偏差测量）、秒表（分辨率 ≤0.1s，用于计时复核）、图传接收显示存储装置（用于钢球位置回放判读）。

5. 钢球位置误差的判读方法：以图传回放视频为准，按摆杆凹槽边沿的 0.1cm 刻度线读取钢球中心所在坐标，取该次测试全过程中相对目标位置的最大偏差绝对值。

三、测试规则与评分约定

1. 每个测试项目最多测试 2 次，取较好的一次记入本表；测试中不得重新下载程序、不得调整机械结构。

2. 行驶过程中不得人为干涉或遥控小车；小车的投影必须始终在轨迹线上，投影完全脱离轨迹线即认为本次测试失败，该次成绩不计。

3. 计时以小车自身显示的行驶总时间为准，同时由测试专家用秒表复核；两者相差超过 0.5s 时，以秒表读数为准并在备注中记录。

4. 停车偏差定义为小车中心轴线上指定测试位置与停车基准线（点）之间的绝对距离；该指定测试位置在测试开始前一次性确定，全程不得更改。

5. 要求 4、5、6 的钢球位置误差以图传回放视频判读（规则二.5）；若图传视频缺失或无法清晰判读钢球位置，相应测试点判为不合格。

6. 要求 6 的“任意指定位置”由测试专家在摆杆 −12cm~+12cm 范围内现场指定（避开两端 2cm 的防滚落挡片区），启动前由测试专家将钢球置于该位置。

7. 单项得分 = 单项满分 × (合格测试点数 ÷ 该项测试点总数)，四舍五入保留至 0.5 分；仅有一个测试点的项目按“达标得满分、未达标得 0 分”计。

8. “基本条件核查表”中任一项不符合，其所涉及的测试项目不得分。

四、基本条件核查表（不单独计分）

| 序号 | 核查项目 | 要求 / 判据 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车身尺寸与驱动 | 车身长×宽 ≤35cm×25cm（实测 ______×______ cm）；轮式驱动；由车载电池供电，无外接供电 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 2 | 按键与显示 | 设有启动按键与显示装置；按键启动时计时系统即开始计时并显示时间；显示屏尺寸 ≤2 英寸（实测 ______ 英寸），安装在便于观测的位置 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 3 | 循迹模块 | 循迹仅使用红外光电模块（数量不限），无其他类型循迹传感器 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 4 | 摆杆规格 | 长 25cm 的 4 分 PPR 水管（外径 2cm×壁厚 0.34cm）改造；整体平直，凹槽内壁光滑、保持原状，无凹坑及任何增摩擦改造；钢球可灵活滚动 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 5 | 刻度线 | 凹槽剖面边沿贴有刻度间距 0.1cm 的刻度线，未贴在凹槽内 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 6 | 摆杆安装 | 左端用铰链或合页固定，距小车平板高度 h ≥5cm（实测 h = ______ cm）；另一端接摆杆角度控制机构；整个摆杆不超出车身 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 7 | 钢球 | 直径约 1cm 的钢球（实测 ______ cm） | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 8 | 位置检测方式 | 凹槽内钢球位置检测采用摄像头；摄像头固定在摆杆凹槽上方，回传画面覆盖整个摆杆，可清晰判定钢球位置 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 9 | 图传装置 | 图传发送模块稳固安装于车体；接收模块及其连接的显示存储装置（PAD、笔记本等）整体置于环形线路以外 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 10 | 测试基准位置 | 已在小车中心轴线上指定唯一测试位置，用于判定到达与起始位置偏差（全程不得更改） | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 11 | 场地 | 黑线线宽 1.8±0.2cm；AB、CD 段 1.5m，BC、DA 段 r=0.5m 半圆；A 点启停线与 30cm 停车基准虚线齐全 | □ 符合 □ 不符合 |  |

五、测试记录与评分表

表 5-1　要求 1~3：图传装置、小车循线行驶、静止状态滚球控制（满分 35 分）

| 序号 | 测试项目 | 指标要求与评分方法 | 测试条件 / 测试次 | 实 测 记 录 | 结果 / 误差 | 判 定 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图传实时显示（要求 1） | 能稳定实时显示钢球在凹槽中滚动的画面； 画面覆盖整个摆杆，钢球滚动轨迹清晰、 可依刻度判定其位置；显示无明显卡顿或中断 | — | □ 画面稳定实时 □ 覆盖整个摆杆 □ 可判读钢球位置 |  | □合格 □不合格 | 3 |  |
| 2 | 视频记录与回放（要求 1） | 完整记录每次测试时钢球运动的视频， 并能按测试专家要求回放指定次的测试视频 | — | □ 完整记录 □ 可按要求回放（回放第 ______ 次测试） |  | □合格 □不合格 | 3 |  |
| 3 | 整圈行驶时间（要求 2） | 小车置于 A 点，按键启动后沿黑线顺时针 行驶一圈并停到 A 点，计时停止并显示 行驶总时间；要求总时间 ≤20s。 小车投影完全脱离轨迹线即本次测试失败 | 第 1 次 | 装置显示 ______ s；秒表复核 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 | 8 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 装置显示 ______ s；秒表复核 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 |  |  |
| 4 | 停车偏差（要求 2） | 停车偏差 ≤2cm；偏差为小车上指定测试 位置与停车基准线（点）之间的绝对距离。 与项目 3 同一次测试中同时判定 | 第 1 次 | 停车偏差 = ______ cm | ______ cm | □合格 □不合格 | 8 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 停车偏差 = ______ cm | ______ cm | □合格 □不合格 |  |  |
| 5 | 静止状态滚球运行时间（要求 3） | 小车静止，摆杆控制装置控制钢球自中心点 O 运行至 +5cm 处，到达后折返，再运行至 −5cm 处并稳定在该点附近；全过程运行时间 ≤5s | — | t = ______ s（O→+5cm→−5cm 并稳定） | ______ s | □合格 □不合格 | 5 |  |
| 6 | 静止状态滚球定位误差（要求 3） | ±5cm 处的最大误差绝对值 ≤1cm； 按凹槽边沿 0.1cm 刻度线判读； 2 个测试点，每点 4 分 | +5cm 处 | 钢球稳定位置 = ______ cm | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 | 8 |  |
|  |  |  | −5cm 处 | 钢球稳定位置 = ______ cm | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 |  |  |
| 要求 1~3 小计 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |

说明：项目 1、2 合计 6 分，对应题目要求 1；项目 3、4 合计 16 分，对应要求 2；项目 5、6 合计 13 分，对应要求 3。

表 5-2　要求 4~6：行驶中的滚球平衡控制　及　要求 7：其它（满分 65 分）

| 序号 | 测试项目 | 指标要求与评分方法 | 测试条件 / 测试次 | 实 测 记 录 | 结果 / 误差 | 判 定 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | AB 段行驶时间（要求 4） | 小车置于 A 点、钢球置于中心点 O，按键 启动后沿黑线顺时针行驶并通过 B 位置； AB 间行驶时间 ≤8s | 第 1 次 | 装置显示/秒表 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 | 8 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 装置显示/秒表 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 |  |  |
| 8 | AB 段钢球稳定性（要求 4） | A→B 行驶全过程中钢球须稳定在摆杆中心点 附近，误差绝对值 ≤1cm； 按图传回放视频依 0.1cm 刻度判读全程最大 偏差；视频缺失或无法判读者判不合格 | 第 1 次 | 全程最大偏差位置 = ______ cm；□ 已回放视频判读 | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 | 12 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 全程最大偏差位置 = ______ cm；□ 已回放视频判读 | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 |  |  |
| 9 | 整圈行驶时间（要求 5） | 小车置于 A 点、钢球置于中心点 O，按键 启动后沿黑线顺时针行驶一圈并通过 A 位置； 整圈行驶总时间 ≤30s | 第 1 次 | 装置显示 ______ s；秒表复核 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 | 8 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 装置显示 ______ s；秒表复核 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 |  |  |
| 10 | 整圈钢球稳定性（要求 5） | 整圈行驶全过程中钢球须稳定在摆杆中心点 附近，误差绝对值 ≤1cm； 判读方法同项目 8（含 BC、DA 两段半圆弧 内的最大偏差） | 第 1 次 | 全程最大偏差位置 = ______ cm （其中弯道段最大偏差 ______ cm） | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 | 12 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 全程最大偏差位置 = ______ cm （其中弯道段最大偏差 ______ cm） | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 |  |  |
| 11 | 指定位置整圈行驶时间（要求 6） | 钢球置于测试专家现场指定的任意位置， 小车自 A 点启动沿黑线顺时针行驶一圈并 通过 A 位置；整圈行驶总时间 ≤30s | 指定位置 = ______ cm | 装置显示 ______ s；秒表复核 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 | 6 |  |
|  |  |  | 第 2 次 | 装置显示 ______ s；秒表复核 ______ s；□ 投影未脱线 | ______ s | □合格 □不合格 |  |  |
| 12 | 指定位置钢球稳定性（要求 6） | 整圈行驶全过程中钢球须稳定在摆杆上的 指定位置附近，误差绝对值 ≤1cm； 判读方法同项目 8；建议由专家指定 2 个 不同位置各测 1 次，每点 7 分 | 指定位置 1 = ______ cm | 全程最大偏差位置 = ______ cm；□ 已回放视频判读 | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 | 14 |  |
|  |  |  | 指定位置 2 = ______ cm | 全程最大偏差位置 = ______ cm；□ 已回放视频判读 | 误差 ______ cm | □合格 □不合格 |  |  |
| 13 | 其它（要求 7） | 由测试专家现场认定，例如：行驶时间明显 优于指标、停车偏差与钢球误差显著更小、 抗扰动（人为轻推摆杆或车体）恢复能力、 钢球位置/车速的实时显示与数据记录、 机械结构与工艺水平等。逐项记录并给分 | ① |  |  | 得分 ______ | 5 |  |
|  |  |  | ② |  |  | 得分 ______ |  |  |
|  |  |  | ③ |  |  | 得分 ______ |  |  |
| 要求 4~6 及其它 小计 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |

说明：项目 7、8 合计 20 分，对应要求 4；项目 9、10 合计 20 分，对应要求 5；项目 11、12 合计 20 分，对应要求 6；项目 13 为“其它”5 分。

六、设计报告评分表（满分 20 分）

| 序号 | 项 目 | 主要内容与评分要点 | 满分 | 得分 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案论证 | 小车循迹控制方案（红外光电阵列布局、循迹策略与车速规划方案的比较与选择） | 3 |  |  |
| 2 | 理论分析 | 小车循迹控制理论；摆杆系统控制理论（球杆系统建模、图像位置检测与闭环控制器设计、车体运动对摆杆的扰动分析） | 5 |  |  |
| 3 | 电路与程序设计 | 控制电路及程序流程（含图像处理、摆杆角度执行机构驱动、多任务调度流程图） | 5 |  |  |
| 4 | 测试方案与测试结果 | 测试数据完整性；测试结果分析（含直道/弯道钢球偏差数据与误差来源分析） | 4 |  |  |
| 5 | 设计报告结构及规范性 | 摘要；设计报告正文的结构；图表的规范性 | 3 |  |  |
| 设计报告小计 |  |  | 20 |  |  |

七、成绩汇总

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要求 1（摆球位置监测图传装置） 测试项目 1~2 | 6 |  |  |
| 2 | 要求 2（循线一圈 ≤20s、停车偏差 ≤2cm） 测试项目 3~4 | 16 |  |  |
| 3 | 要求 3（静止状态滚球 ±5cm 定位） 测试项目 5~6 | 13 |  |  |
| 4 | 要求 4（AB 段行驶且钢球稳定于中心点） 测试项目 7~8 | 20 |  |  |
| 5 | 要求 5（整圈行驶且钢球稳定于中心点） 测试项目 9~10 | 20 |  |  |
| 6 | 要求 6（整圈行驶且钢球稳定于指定位置） 测试项目 11~12 | 20 |  |  |
| 7 | 其它 测试项目 13 | 5 |  |  |
| 8 | 设计报告 | 20 |  |  |
| 总 分 |  | 120 |  |  |

测试专家（签字）：________________　　________________　　参赛队员（签字）：________________　　　　　年　　月　　日